人脸识别

实验目的：

1 熟悉人脸识别功能包；

2 编写一个节点调用人脸识别服务进行人脸识别，将识别到的人的姓名打印到屏幕；

实验原理：

Face_recognition是世界上最简洁的人脸识别库，你可以使用Python和命令行工具提取、识别、操作人脸。

人脸识别是基于业内领先的C++开源库 dlib中的深度学习模型，用Labeled Faces in the Wild人脸数据集进行测试，有高达99.38%的准确率。但对小孩和亚洲人脸的识别准确率尚待提升。

我们基于Face_recognition封装了一个ROS的人脸识别功能包：face_rec.

可以右键上面的文件下载，无法下载的视频课程随带的资料也可以下载，下载后放到工作空间中进行编译。

face_rec功能包解析：

1 环境依赖(官方镜像已经安装好了依赖)：

Ubuntu18.04依赖安装：

pip install dlib==19.19.0

pip install face_recognition

2 自定义消息

2.1 名称:face_rec/face_data

自定义消息文件：

face_rec/msg/face_data.msg

具体内容：

string name # 姓名

# 人脸框像素数据

float64 xmin

float64 xmax

float64 ymin

float64 ymax

2.2 名称:face_rec/face_results

自定义消息文件：

face_rec/msg/face_results.msg

具体内容：

uint8 num # 识别到的人脸数量

face_rec/face_data[] face_data # 人脸数据

3 自定义的服务

名称：

face_rec/recognition_results

自定义服务文件：

face_rec/srv/recognition_results.srv

具体内容：

int8 mode # 识别模式，mode=1：识别相机画面；mode=2：识别图片

string image_path # 模式2下图片路径

---

face_rec/face_results result #　识别结果

bool success # 服务调用成功

4 face_rec_service.py节点

4.1 参数

face_data:人脸数据库目录

4.2 提供的服务

/face_recognition_results

功能:识别相机或者图像中的人脸

类型：face_rec/recognition_results

4.3 启动方式：

roslaunch face_rec face_rec_service.launch

5 face_rec_topic.py节点

5.1 参数

face_data:人脸数据库目录

5.2 订阅的话题

/usb_cam/image_raw(sensor_msgs/Image):相机原始画面

5.3 发布的话题

/camera/face_recognition(sensor_msgs/Image):相机人脸识别结果框选及标注画面

/usb_cam/image_raw(face_rec/face_results):识别人脸的标签及边界信息

5.4 启动方式

roslaunch face_rec face_rec_topic.launch

6 人脸识别库添加

当需要添加新的人脸识别库时，只需要在face_data目录下创建一个新的文件夹，并将其命名为该人脸的类别名。并且向库中添加一个或多个同类别人脸样本。

实验步骤：

1 编译人脸识别功能包

将功能包face_rec下载并解压到工作空间ros_workspace/src路径下，使用以下指令进行编译：

cd ~/ros_workspace/

catkin_make

2 将笔记本相机接入虚拟机

点击虚拟机右下角如下图所示的位置：

在弹出的框中选择：”连接(断开与主机的连接)”选项。

然后会弹出如下对话框，点击确定。

如果成功则如下图所示，摄像头的位置会出现绿色的点。

此时打开一个终端输入以下指令：

ls /dev/video*

正确的话会弹出以下内容：

此时你的虚拟机已经连接到了摄像头了。

3 使用系统相机拍下你的靓照

点击ubuntu系统左侧工具栏中的”ubuntu软件“图标，如下图红色框中所示。

打开之后如下图所示：

点击上图中顶部的”已安装”按钮，找到如下图红色框中的”茄子“拍照软件。

点击”茄子”如下所示：

点击”启动”按钮，如下图所示：

点击上图中红色框内的按钮，即可拍照，拍好的照片存放在如下图所示的图片中。

4 添加人脸识别库

打开如下图所示文件夹：

在该文件夹下创建一个文件夹以你的名字为命名，然后将你的靓照放进去即可。

5 face_rec_service.py节点功能体验

打开一个终端，输入以下指令打开节点：

打开节点之前确保已经把”茄子“拍照工具关闭了，不然会调用相机失败。

roslaunch face_rec face_rec_service.launch

启动需要加载人脸识别库，所以需要耐心等待一下，知道如下图所示所有的人脸库加载完为止：

再打开一个终端，输入以下指令，调用人脸识别服务，调用该服务时将会拍照并识别人脸，因此运行指令前要面对相机：

rosservice call /face_recognition_results "mode: 1

image_path: ''"

注意上述命令：mode为1时，将从相机中获取图像，mode为2时，将从文件中获取图像，文件的路径填写在image_path中。

如果正确则如下图所示：

由于服务返回在终端显示的时候不支持中文，所以name后面为乱码。

不过我们可以在运行节点的终端中看到识别结果。

6 face_rec_topic.py节点功能体验

关闭所有节点，在终端中输入以下指令运行face_rec_topic.py节点。

roslaunch face_rec face_rec_topic.launch

等待所有的人脸库加载完成后，即为打开成功。该节点会实时的检测人脸，并发布人脸信息的话题，不过帧率比较低大概1.4帧左右。

在终端中输入以下指令，代开图像显示：

rqt_image

将左上角的话题选择为/camera/face_recognition。则可以显示识别的结果，如上图所示。

8 创建功能包

8.1 在终端输入以下指令创建功能包face_rec_ex：

cd ~/ros_workspace/src/

catkin_create_pkg face_rec_ex roscpp rospy face_rec std_msgs

8.2 创建cpp文件

roscd face_rec_ex/src

touch face_rec_ex.cpp

8.3 打开face_rec_ex.cpp并编写源代码

#include<ros/ros.h>

#include<face_rec/recognition_results.h>

using namespace std;

int main(int argc,char** argv)

{

ros::init(argc,argv,"face_rec_ex");

ros::NodeHandle n;

ros::ServiceClient face_rec_client = n.serviceClient<face_rec::recognition_results>("face_recognition_results");

face_rec::recognition_results face_rec_data;

ros::service::waitForService("face_recognition_results");

while(ros::ok())

{

face_rec_data.request.mode = 1;

face_rec_client.call(face_rec_data);

if(face_rec_data.response.success)

{

int face_num = face_rec_data.response.result.num;

cout<<"我看到了"<<face_num<<"个人脸,他们分别是："<<endl;

for(int i=0;i<face_num;i++)

{

string rec_name = face_rec_data.response.result.face_data[i].name;

cout<<rec_name<<" ";

}

cout<<endl;

}

}

return true;

}

8.4 修改该功能包face_rec_ex的CMakeLists.txt文件如下：

8.5 编译工作空间

cd ~/ros_workspace/

catkin_make

8.6 运行测试

关闭所有程序

在终端输入以下指令打开人脸识别服务节点：

roslaunch face_rec face_rec_service.launch

等待启动之后，输入以下指令运行上面编写的节点。

rosrun face_rec_ex face_rec_ex_node

正常情况下终端会输出类似以下信息：