机器人二次定位(自主充电)

实验目的：

- 熟悉ROS服务通讯机制；

- 学习如何用C++编写一个服务的客户端；

- 学习机器人AR码跟踪服务接口;

- 进一步熟悉机器人相对运动控制服务接口;

- 编程实现机器人追踪视野范围内的充电桩，并自主走到充电桩上。

实验原理：

仿真环境安装实验依赖功能包命令（实物机器人自带）

$ sudo apt-get install ros-melodic-ar-track-alvar

本实验中将使用机器人底部相机识别充电桩上的AR码，得到AR码的位置，根据AR的位置控制机器人正对AR码，并最终停留在AR码的正前方。最终控制机器人向前走固定的距离，走上充电桩进行充电。

实现方法

- 1).调用/track服务控制机器人跟随AR码，调整机器人姿态;

- 2).调用/relative_move服务，控制机器人相对运动，走到充电桩上。

/track服务解析

类型：ar_pose/Track

具体内容如下：

int8 ar_id：跟踪的ar id

float32 goal_dist: 机器人中心点（机器人半径为0.19m）与目标ar码的距离

---

string message

bool success

/relative_move服务解析

类型：relative_move/SetRelativeMove

具体内容：

geometry_msgs/Pose2D goal :移动方向及距离。

string global_frame :全局坐标系一般为/odom，使用导航时可设置为/map。

bool finishStopObstacle :停障碍(由于障碍物遮挡导致的停车，一般在开启避障后)时是否直接结束

---

bool success

string message

实验步骤：

- 创建sencondary_localization功能包，终端输入：

$ cd ~/ros_workspace/src

$ catkin_create_pkg secondary_localization roscpp ar_pose relative_move

- 在~/ros_workspace/src/sencondary_localization/src路径下创建track.cpp文件：

$ roscd secondary_localization/src

$ touch track.cpp

- 打开track.cpp文件，写入以下内容：

#include <ros/ros.h>

#include <relative_move/SetRelativeMove.h>

#include <ar_pose/Track.h>

int main(int argc,char** argv)

{

ros::init(argc,argv,"auto_charge");//初始化人ros

ros::NodeHandle n;//定义句柄

ros::ServiceClient relative_move_client = n.serviceClient<relative_move::SetRelativeMove>("relative_move");//定义相对运动客户端

ros::ServiceClient ar_track_client = n.serviceClient<ar_pose::Track>("track");//定义ar码跟踪客户端

relative_move::SetRelativeMove RelativeMove_data;

ar_pose::Track Track_data;

ros::service::waitForService("relative_move");//等待服务启动

ros::service::waitForService("track");//等待服务启动

Track_data.request.ar_id = 0;  //跟踪0号ar码

Track_data.request.goal_dist = 0.3;

ar_track_client.call(Track_data);//调用服务

//定义请求值

RelativeMove_data.request.goal.x = -0.1;

RelativeMove_data.request.global_frame = "odom";

relative_move_client.call(RelativeMove_data);//调用服务

std::cout<<"定位完成"<<std::endl;

std::cout<<"现在退出程序"<<std::endl;

return 0;

}

- 修改~/ros_workspace/src/secondary_localization/CMakeLists.txt文件:

add_executable(track_node src/track.cpp)

add_dependencies(track_node ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS} ${catkin_EXPORTED_TARGETS})

target_link_libraries(track_node

${catkin_LIBRARIES}

)

- 编译功能包，终端输入：

$ cd ~/ros_workspace/

$ catkin_make

- 创建启动文件

  - 在路径secondary_localization/launch下创建track.launch文件，终端输入：

$ cd ~/ros_workspace/src/secondary_localization

$ mkdir launch

$ cd launch

$ touch track.launch

  - 打开track.launch文件，写入下面内容：

<launch>

<!-- 打开底盘相机二维码检测 -->

<include file="$(find ar_pose)/launch/ar_base.launch"/>

<!-- 打开相对移动功能（服务端） -->

<include file="$(find relative_move)/launch/relative_move.launch"/>

<!-- 实验节点 -->

<node pkg="secondary_localization" name="secondary_localization" type="track_node" output="screen"/>

</launch>

- 运行程序，终端输入：

运行以下命令启动导航

# 真实机器人

$ roslaunch bobac3_navigation bobac3_nav_2d.launch

# 仿真机器人

$ roslaunch bobac3_navigation demo_nav_2d.launch

将机器人导航至充电桩前（相机可以看到充电桩ar码）后，运行以下代码，对准充电桩。

$ roslaunch secondary_localization track.launch